Розрахункова робота на тему:

Тяговий розрахунок бульдозера та автогрейдера. Розрахунок продуктивності бульдозера та автогрейдера

Таблиця 1. Вихідні дані для тягового розрахунку, розрахунку потужності та продуктивності бульдозера

| Назва параметрів | Величина |
| --- | --- |
| Марка машини | ДЗ-42 |
| Кут захвату органу різання, º | 90 |
| Глибина різання грунту, см | 24 |
| Ухил місцевості, º/оо | 9 |
| Довжина ріжучої частини ножа відвалу, м | 2,56 |
| Максимальне опускання відвалу, м | 0,2 |
| Експлуатаційна вага, Н | 68670 |
| Робоча швидкість руху, км/год | 2,14-3,22 |
| Висота відвалу, м | 0,8 |
| Кут різання, º | 55 |
| Тип грунту | пісок крупний (сухий) |
| Відстань переміщення грунту, м | 20 |

1. Тяговий розрахунок бульдозера

Під час будівництва і експлуатації лісовозних та інших доріг дорожні машини долають різні опори, які відрізняються як за значенням, так і за величиною.

Під час роботи дорожніх машин, робочим органом яких є відвал з ножем за розрахункове положення приймається момент закінчення набору грунту перед відвалом. Сила тяги, необхідна для роботи бульдозера або автогрейдера і потужність двигуна визначаються за сумою опорів, що долаються цією машиною.

В процесі роботи дорожня машина долає різноманітні опори своєму рухові.

Сумарний опір рухові машини ΣWi визначається:

i=15Wi=W1+W2+W3+W4+W5,

де W1 - опір рухові від різання (зарізання) грунту відвалом, кН;

W2 - опір рухові від переміщення призми грунту перед відвалом, кН;

W3 - опір рухові машини від тертя грунту при переміщенні вверх по відвалу, кН;

W4 - опір рухові машини від переміщення грунту вздовж відвалу в сторону, кН;

W5 - опір переміщенню дорожньої машини, як візка, кН.

1.1.  Опір рухові від різання (зарізання) грунту відвалом

W1=F⋅k, кН,

де F - площа поперечного перерізу стружки, м2;

k - питомий опір грунту різанню, приймаємо з [1], k=60 кН/м2.

Для бульдозера з неповоротним відвалом формула для знаходження площі перерізу стружки набуде вигляду:

F=L⋅h=2,56⋅0,2=0,512, м2,

де L - довжина ріжучої частини ножа відвалу, м;

h - величина максимального опускання відвалу бульдозера, м.

W1=0,512⋅60=30,72, кН,

1.2. Опір рухові від переміщення призми грунту перед відвалом

W2=Fm⋅sinα, кН,

де α – кут захвату ножа, град;

Fm - сила тертя призми грунту по опорній поверхні, кН. Ця сила визначається за формулою:

Fm=Gпр⋅f1, кН,

де Gпр - вага грунту в призмі переміщення, кН;

f1 - коефіцієнт тертя грунту об грунт, приймаємо з [1], f1=0,6.

Вага розміщеного перед відвалом грунту в призмі переміщення визначається за формулою:

Gпр=L1⋅H22⋅tgϕ⋅g⋅δ⋅kгр=2,56⋅0,82⋅tg32⋅9,81⋅1,5⋅0,8=19,29, кН,

де L1  - довжина призми грунту, м, (приймають рівною довжині ріжучої частини ножа відвалу), м;

Н - висота відвалу, м;

φ - кут природнього укосу грунту, град, приймаємо з [1], φ=32;

g - прискорення земного тяжіння, g = 9,81 м/с2;

δ - щільність грунту, т/м3, приймаємо з [1], δ=1,5;

kгр - коефіцієнт, який враховує характер грунту і співвідношення розмірів Н і L1, приймаємо з [1], kгр =0,8.

Fm=19,29⋅0,6=11,57, кН;

W2=11,57⋅sin90=11,57, кН.

1.3. Опір рухові машини від тертя грунту при переміщенні вверх по відвалу

W3=T1⋅cosγ, кН,

де T1 - проекція сили тертя призми грунту по відвалу на вертикальну площину і вісь абсцис, кН;

γ - кут різання, град.

T1=N⋅f2, кН,

де f2 - коефіцієнт тертя грунту по металу, приймаємо з [1], f2=0,4.

N=W2⋅sinγ=11,57⋅sin55=9,48, кН;

T1=9,48⋅0,4=3,79, кН;

W3=3,79⋅cos55=2,17, кН.

1.4. Опір рухові машини від переміщення грунту вздовж відвалу в сторону

W4=T2⋅cosα, кН,

де T2 - проекція сили тертя призми грунту по відвалу на горизонтальну площину і вісь абсцис.

T2=N⋅f2, кН;

W4=3,79⋅cos90=0, кН.

1.5. Опір переміщенню дорожньої машини, як візка

W5=Gм⋅f=68,670⋅0,3=20,6, кН,

де Gм - експлуатаційна вага дорожньої машини, Н;

f - коефіцієнт опору коченню дорожної машини, приймаємо f=0,3.

2. Визначення необхідної потужності двигуна бульдозера

Необхідна потужність двигуна тягача ДБМ визначається за формулою:

Nд=i=15W⋅v3,6⋅η, кВт,

де v - робоча швидкість руху машини під час роботи, км/год;

η - коефіцієнт корисної дії трансмісії дорожньої машини, η=0,85.

Сумарний опір рухові:

i=15Wi=30,72+11,57+2,17+0+20,6=65, Н;

Nд=65⋅3,223,6⋅0,85=68,4, кВт.

3. Перевірка правильності вибору тягача за умовою тягового зусилля

Після визначення необхідної потужності тягача в залежності від умов експлуатації дорожньої машини встановлюється правильність вибору тягача за відношенням:

Tзч⋅kд≥Wi, кН,

де - Тзч - сила зчеплення рушія машини з опорною поверхнею, кН;

kд - коефіцієнт динамічності, (kд=1,5).

Tзч=m⋅ϕзч⋅g, кН,

де m - маса машини, кг.

φзч - коефіцієнт зчеплення рушіїв з опорною поверхнею для гусеничних машин φзч=0,9.

Tзч=7⋅0,9⋅9,81=61,8, кН;

61,8⋅1,5=92,7≥68,4, кН.

За умовою тягового зусилля тягач вибрано правильно.

4. Розрахунок продуктивності бульдозера

Продуктивність визначається з [2] за формулою:

Пзм=T⋅q⋅Kвtц, м3/зміну,

де T - тривалість зміни, год;

Kв - коефіцієнт використання робочого часу, приймаємо Kв=0,8;

q - об'єм грунту, що переміщується за один цикл, м3,

q=H2⋅L⋅sinα⋅Kвт2⋅tgϕ0⋅Kp, м3,

φ0 - кут природного укосу грунту, приймаємо φ0=30º;

Kвт - коефіцієнт втрат грунту при переміщенні бульдозером,

Kвт=1−0,005lгр,

де Кр - коефіцієнт розпушування грунту (приймають для піщаних грунтів - 1,1);

tц - тривалість циклу, год,

tц=11000lнVн+lгрVгр+lрVр+lхVх+2tпв, год,

lн - відстань набирання грунту, (приймаємо 5 м);

lгр - відстань переміщення грунту, м;

lр - відстань розвантаження грунту, м (приймаємо 4 м);

lх - відстань холостого ходу, м,

lх≃lн+lгр+lр=5+20+4=29, м,

Vн - швидкість руху при набиранні грунту, км/год, (приймаємо 2,2 км/год);

Vгр - швидкість руху з грунтом, км/год, (приймаємо 2,6 км/год);

Vр - швидкість руху при розвантажуванні, км/год (приймаємо 2,6 км/год);

Vх - швидкість холостого ходу, км/год (приймаємо 8,6 км/год);

tпв - час на поворот трактора в кінці ділянки, год (приймаємо 0,01 год).

tц=1100052,2+202,6+42,6+298,6+2⋅0,01=0,035, год;

Kвт=1−0,005⋅20=0,999;

q=0,8⋅2,56⋅sin90⋅0,9992⋅tg30⋅1,1=1,61, м3;

Пзм=8⋅1,61⋅0,80,035=294,4, м3/зміну.

Таблиця 2. Вихідні дані для тягового розрахунку, розрахунку потужності та продуктивності автогрейдера

| Назва параметрів | Величина |
| --- | --- |
| Марка машини | ДЗ-61А |
| Кут захвату органу різання, º | 48 |
| Глибина різання грунту, см | 13/20 |
| Ухил місцевості, º/оо | 14 |
| Площа перерізу насипу, м2 | 4 |
| Довжина ріжучої частини ножа відвалу, м | 3,04 |
| Експлуатаційна вага, Н | 33,354 |
| Робоча швидкість руху, км/год | 2,4-10,15 |
| Висота відвалу, м | 0,5 |
| Кут різання, º | 55 |
| Довжина насипу, м | 500 |
| Висота насипу, м | 0,4 |
| Ширина земляного полотна | 10 |
| Тип грунту | галька (мокрий) |
| Відстань переміщення грунту з резерву в насип, м | 15 |

5. Тяговий розрахунок автогрейдера

Сумарний опір рухові машини ΣWi визначається:

i=15Wi=W1+W2+W3+W4+W5,

де W1 - опір рухові від різання (зарізання) грунту відвалом, кН;

W2 - опір рухові від переміщення призми грунту перед відвалом, кН;

W3 - опір рухові машини від тертя грунту при переміщенні вверх по відвалу, кН;

W4 - опір рухові машини від переміщення грунту вздовж відвалу в сторону, кН;

W5 - опір переміщенню дорожньої машини, як візка, кН.

5.1.  Опір рухові від різання (зарізання) грунту відвалом

W1=F⋅k, кН,

де F - площа поперечного перерізу стружки, м2;

k - питомий опір грунту різанню, приймаємо з [1], k=60 кН/м2.

Для автогрейдера формула для знаходження площі перерізу стружки набуде вигляду:

F=L⋅h1+h22⋅sinα=3,04⋅0,13+0,22⋅sin48=0,373, м2,

де L - довжина ріжучої частини ножа відвалу, м;

h1 і h2 - глибина різання грунту, м;

α - кут захват ножа, град.

W1=0,373⋅60=22,38, кН,

5.2. Опір рухові від переміщення призми грунту перед відвалом

W2=Fm⋅sinα, кН,

де α – кут захвату ножа, град;

Fm - сила тертя призми грунту по опорній поверхні, кН. Ця сила визначається за формулою:

Fm=Gпр⋅f1, кН,

де Gпр - вага грунту в призмі переміщення, кН;

f1 - коефіцієнт тертя грунту об грунт, приймаємо з [1], f1=0,47.

Вага розміщеного перед відвалом грунту в призмі переміщення визначається за формулою:

Gпр=L1⋅H22⋅tgϕ⋅g⋅δ⋅kгр=3,04⋅0,52⋅tg25⋅9,81⋅1,75⋅0,16=4,48, кН,

де L1  - довжина призми грунту, м, (приймають рівною довжині ріжучої частини ножа відвалу), м;

Н - висота відвалу, м;

φ - кут природнього укосу грунту, град, приймаємо з [1], φ=25;

g - прискорення земного тяжіння, g = 9,81 м/с2;

δ - щільність грунту, т/м3, приймаємо з [1], δ=1,75;

kгр - коефіцієнт, який враховує характер грунту і співвідношення розмірів Н і L1, приймаємо з [1], kгр =0,16.

Fm=4,48⋅0,47=2,1, кН;

W2=2,1⋅sin48=1,56, кН.

5.3. Опір рухові машини від тертя грунту при переміщенні вверх по відвалу

W3=T1⋅cosγ, кН,

де T1 - проекція сили тертя призми грунту по відвалу на вертикальну площину і вісь абсцис, кН;

γ - кут різання, град.

T1=N⋅f2, кН,

де f2 - коефіцієнт тертя грунту по металу, приймаємо з [1], f2=0,4.

N=W2⋅sinγ=1,56⋅sin55=1,28, кН;

T1=1,28⋅0,4=0,51, кН;

W3=0,51⋅cos55=0,29, кН.

5.4. Опір рухові машини від переміщення грунту вздовж відвалу в сторону

W4=T2⋅cosα, кН,

де T2 - проекція сили тертя призми грунту по відвалу на горизонтальну площину і вісь абсцис.

T2=N⋅f2, кН;

W4=0,29⋅cos48=0,2, кН.

5.5. Опір переміщенню дорожньої машини, як візка

W5=Gм⋅f=33,354⋅0,3=10, кН,

де Gм - експлуатаційна вага дорожньої машини, Н;

f - коефіцієнт опору коченню дорожної машини, приймаємо f=0,3.

6. Визначення необхідної потужності двигуна автогрейдера

Необхідна потужність двигуна тягача ДБМ визначається за формулою:

Nд=i=15W⋅v3,6⋅η, кВт,

де v - робоча швидкість руху машини під час роботи, км/год;

η - коефіцієнт корисної дії трансмісії дорожньої машини, η=0,85.

Сумарний опір рухові:

i=15Wi=22,38+1,56+0,29+0,2+10=34,4, Н;

Nд=34,4⋅10,153,6⋅0,85=114,2, кВт.

7. Перевірка правильності вибору тягача за умовою тягового зусилля

Після визначення необхідної потужності тягача в залежності від умов експлуатації дорожньої машини встановлюється правильність вибору тягача за відношенням:

Tзч⋅kд≥Wi, кН,

де - Тзч - сила зчеплення рушія машини з опорною поверхнею, кН;

kд - коефіцієнт динамічності, (kд=1,5).

Tзч=m⋅ϕзч⋅g, кН,

де m - маса машини, кг.

φзч - коефіцієнт зчеплення рушіїв з опорною поверхнею для гусеничних машин φзч=0,9.

Tзч=3,4⋅0,9⋅9,81=30, кН;

30⋅1,5=45≥34,4, кН.

За умовою тягового зусилля тягач вибрано правильно.

8. Розрахунок продуктивності автогрейдера

Продуктивність визначається з [2] за формулою:

Пзм=1000T⋅F⋅L2⋅Kв2L2nзVз+nпVп+nпVо+2tпвnз+nп+nп, м3/зміну,

де L2 - довжина насипу, м;

Т - тривалість зміни, год;

F - площа перерізу насипу, (дорівнює 4 м2);

Kв - коефіцієнт використання робочого часу, приймаємо Kв=0,8;

Vз - швидкість руху грейдера при зарізанні, км/год (приймаємо 2,5 км/год);

Vп - швидкість руху грейдера при переміщенні грунту, км/год (приймаємо 2,7 км/год);

Vо - швидкість руху грейдера при розрівнюванні, км/год (приймаємо 2,8 км/год);

tпв - час на розворот грейдера, год (приймаємо 0,03 год);

nз - кількість проходів при зарізанні,

nз=F⋅Kпз2Sс,

Кпз - коефіцієнт перекриття проходів при зарізанні (дорівнює 1,7);

Sc - середня площа перерізу стружки в щільному грунті (приймають 0,23 м2);

nп - кількість проходів при переміщенні грунту,

nп=nз⋅lo⋅Kппlп,

lо - середня відстань поперечного переміщення грунту з резерву в насип, м;

lп - відстань переміщення грунту за один прохід, м,

lп=L⋅sinα=3,04⋅sin45=2,15, м,

α - кут захвату при переміщенні (дорівнює 45°);

Кпп - коефіцієнт перекриття проходів при переміщенні (дорівнює 1,15).

nз=F⋅Kпз2Sс=4⋅1,72⋅0,23=14,78;

nп=nз⋅lo⋅Kппlп=14,78⋅15⋅1,152,15=118,6;

Пзм=1000⋅8⋅4⋅500⋅0,82⋅50014,782,5+118,62,7+118,62,8+0,0314,78+118,6+118,6=555, м3/зміну.

Список використаної літератури

- Дорожньо-будівельні машини: Метод. Вказівки, робоча програма і контрольні завдання для студентів-бакалаврів лісомеханічного та заочного факультетів / Ковтун Й. П., Борис М. М., Бойко М. М., Олійник М. І. – Львів: НЛТУУ, 2002. – 29 с.

- Проектування лісовозних автомобільних доріг. Гайдар М. О. – Львів: Вища школа. Видав-во при львівському державному університеті, 1982. – 231 с.